精准饲喂系统技术参数

（1）智慧日粮牧场管理平台1套

运行平台应支持Windows、IOS系统，云管理软件，可以绑定手机微信公众号，进行手机终端操控和管理日粮；可以远程管理及远程日粮分析查看和调整。★

管控饲喂环节应包括原料库存；配方、日粮加工、投喂、剩料信息；实现饲喂全链条无死角闭环管理、分析调整及汇总报告；能出具完整的分析报告。

建立牧场自有饲草料营养数据库，具备网络版日粮配方程序，实现远程配方操作及数据更新；库存信息时时更新。

可设置TMR搅拌时间,自动统计计算日粮加工及投喂合格率；可扩展模块化管理平台，延伸应用到仓库、剩料管理等环节。★

实现牧业公司第三方平台对接等功能，与集成PLC集中控制系统实现数据通讯，控制精饲料及粗饲料加料流程。

（2）TMR信息中心3台

供电电压：≧12V；

尺寸：≧250*175*55mm

固定方式：TMR驾驶舱固定悬挂。

数据连接：基站无线连接，实现日粮加工数据传送纽带作用，称重数据抓取，摄像头专拍指令传输，配套全彩显示终端，执行PDA计算结果上传，数据上传网络系统，与日粮车称重系统交互。

全彩显示终端：

显示尺寸：≧ 128*64mm，全彩LED点阵屏；防水标准:≧ IP68；主体重量：小于等于900g；无线频率：≧915Mhz，<14db符合国家微功率（短距离）无线电设备核准标准；传输距离：单点可视≧5000m；工作温度：-30—60℃；额定电压：9-36V；额定功率：≧ 3W。

线材：≧2*0.5平方米，耐高温屏蔽信号线，可在长期潮湿环境中使用，电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良，最小弯曲半径为电缆外径16倍，可移动使用，长度>5m。

（3）摄像头3个

供电电压：兼容DC9V和DC12V

固定方式：TMR车两驾驶舱外顶部

工作温度和湿度：-30℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)

支持日粮加工过程全程抓拍，支持插储存卡进行视频录像。

（4）LED显示屏6套

尺寸参数：≧322*200.8mm

固定方式：TMR车两侧固定悬挂

连接方式：基站无线连接

可显示当前任务的执行进度

（5）手持执行终端6台

待电时间：≧12小时

数据连接：基站无线连接，可发送日粮指定；分级授权管理灵活选择车次班次 ★

（6）投料信息中心	3台

供电电压：12V

尺寸：≧250*175*55mm

固定方式：撒料车驾驶舱固定悬挂

数据连接：基站无线连接

日粮投撒数据传送纽带作用，称重数据抓取，手持执行终端PDA计算结果上传，数据上传网络系统，与投料车称重系统交互及数据获取

（7）信号传输基站

低电压设计，超低噪音，板载低功耗、高性能四核心处理器。

高速缓存:≧4M；最高睿频≧2.7GHz；TDP功耗≦10W；内置UHD Graphics ≧600GPU；内存：≧8G；存储：≧128G固态硬盘；续航：≧10安时锂电组，≧24小时。

保证系统在断电情况下的正常运转，数据存储3年以上；实现无线数据发送和接收，单点目视传输距离≧5Km；内部组网技术，12米馈线的玻璃钢高增益天线。