附件：询比文件部分更正内容

（一）第五部分   采购需求

一、改造设备材料清单

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 网线 | 六类 | 约12000米（须满足实际使用需求） |
| 电话线 | 符合相关标准 | 约3000米（须满足实际使用需求） |
| 网络机柜 | 符合相关标准 | 8个 |
| 交换机 | 交换容量：≧672Gbps； 包转发率：≧126Mpps； 端口数量：≧24个10/100/1000BASE-T电口； 支持：≧4个1000BASE-X SFP端口； 支持AC； 支持IPv4/IPv6静态路由； 支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 支持端口休眠功能； | 4个 |
|  | 交换容量：≧672Gbps； 包转发率：≧144Mpps； 端口数量：≧48个10/100/1000BASE-T电口； 支持：≧4个1000BASE-X SFP端口； 支持AC； 支持IPv4/IPv6静态路由； 支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 支持端口休眠功能 支持堆叠功能 | 2个 |
|  | 技术要求：两台主交换机做堆叠配置，接入层交换机采用端口聚合模式与两台主交换机互联，构建冗余网络架构以增强网络稳定性。 |  |
| 辅材 | 线槽、线管、扎带、水晶头等 | 1批（须满足实际使用需求） |
| 系统集成 | 线路敷设、设备运输、安装、调试、售后服务 | 1项 |
| 1.对全院网线、电话线进行重新布置。 |  |  |
| 2.采用点对点施工，交换机直接连接电脑，不经过模块等中间层，避免中间层设备故障导致的网络不稳定。 |  |  |
| 3.上下楼层不允许串线。 |  |  |
| 4.对监控线路进行整改梳理，对部分状况良好的线路仍利旧使用。 |  |  |
| 5.对医院内“飞线”进行整理。 |  |  |
| 6.中标供应商提供的所有材料必须符合国家相关要求。 |  |  |
| 7.本项目要充分考虑相关冗余和备份，符合相关安全标准。 |  |  |
| 8.本项目要充分考虑医院后续相关建设。 |  |  |

供应商需在响应文件中投报交换机设备的具体参数及相应证明材料，技术参数不得低于以上标准要求；否则，按无效响应处理。

（二）第六部分  响应文件格式

三、报价明细表

项目名称：

价格单位：人民币（元）

| 名称 | 品牌、规格、技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网线 |  | 约12000米（须满足实际使用需求） |  |  |
| 电话线 |  | 约3000米（须满足实际使用需求） |  |  |
| 网络机柜 |  | 8个 |  |  |
| 交换机 |  | 4个 |  |  |
|  |  | 2个 |  |  |
| 辅材 |  | 1批（须满足实际使用需求） |  |  |
| 系统集成 |  | 1项 |  |  |
| 1.对全院网线、电话线进行重新布置。 2.采用点对点施工，交换机直接连接电脑，不经过模块等中间层，避免中间层设备故障导致的网络不稳定。 3.上下楼层不允许串线。 4.对监控线路进行整改梳理，对部分状况良好的线路仍利旧使用。 5.对医院内“飞线”进行整理。 6.中标供应商提供的所有材料必须符合国家相关要求。 7.本项目要充分考虑相关冗余和备份，符合相关安全标准。 8.本项目要充分考虑医院后续相关建设。 |  |  |  |  |

供应商全称（加盖印章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期